Pontifícia Universidade Católica – Minas Gerais

Aluno: Nayron Campos Soares

Matrícula: 874422

Arquitetura de computadores II

1) Qual o problema de tempo associado a esse tipo de somador ( pense no carry), considere o atraso médio de cada porta lógica de 10 ns.

R = A cada porta que dependa de um resultado de um carry do estágio anterior, precisa ser processada primeiro para depois ir para a próxima “etapa”. Sendo assim uma estrutura sequencial, causando um atraso cumulativo.

2) Qual o tempo necessário para a computação de uma soma e do vai um em um somador de 4 bits.

R = Em média 90 ms

3) O que seria necessário para um somador de 32 bits ?

R = Seria necessário replicador o somador de 4bits. Para obter assim os 32 bits. Separar em 8 blocos de 4bits cada.

4) Considerando esses tempos acima, calcule a frequência de operação de um somador de 32 bits.

R = 90 ns / 4 bits = 22,5 ns por bit

Para 32 bits:

32 x 22,5 ns = 720 ns

A frequência máxima de operação é o inverso do tempo total:

f = 1 ÷ (720 × 10^-9) = aproximadamente 1,39 MHz

Portanto, para um somador ripple-carry de 32 bits, o tempo necessário seria de aproximadamente 720 ns e a frequência máxima de operação seria de aproximadamente 1,39 MHz.

5) Você consegue propor alguma forma de tornar essa soma mais veloz?

R = Não