Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

TRABALHO PRÁTICO 03 – ARQUITETURA DE COMPUTADORES II

Aluno: Nayron Campos Soares

Matrícula: 874422

EXERCÍCIO 01:

CÓDIGO:

int ledAzul = 10;

int ledVermelho = 13;

int ledVerde = 11;

int ledAmarelo = 12;

int ciclo = 0;

void setup() {

pinMode(ledAzul, OUTPUT);

pinMode(ledVermelho, OUTPUT);

pinMode(ledVerde, OUTPUT);

pinMode(ledAmarelo, OUTPUT);

}

void loop() {

// Liga o azul

digitalWrite(ledAzul, HIGH);

if (ciclo < 3) {//vermelho ligado nos 3 p seg

digitalWrite(ledVermelho, HIGH);

digitalWrite(ledVerde, LOW);

digitalWrite(ledAmarelo, LOW);

}

else if (ciclo < 7) { // verde ligado dps

digitalWrite(ledVermelho, LOW);

digitalWrite(ledVerde, HIGH);

digitalWrite(ledAmarelo, LOW);

}

else if (ciclo < 9) { // Amarelo ligado

digitalWrite(ledVermelho, LOW);

digitalWrite(ledVerde, LOW);

digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);

}

delay(1000);  // azul pisca por 1 segundo

// Desliga o azul

digitalWrite(ledAzul, LOW);

delay(1000);

ciclo++;

if (ciclo >= 9) {

ciclo = 0;

}

//reinicio

}

EXERCÍCIO 02:

| Instrução realizada | Binário (A,B,Op.code) | Valor em Hexa (0x …) | Resultado em binário |
| --- | --- | --- | --- |
| AND(A,B) | 0 1 00 | 0x4 | 0 |
| OR(A,B) | 1 0 01 | 0x9 | 1 |
| SOMA(A,B) | 1 0 11 | 0xB | 1 |
| NOT(A) | 0 0 10 | 0x3 | 1 |
| AND(B,A) | 0 1 00 | 0x4 | 0 |

TESTES:

A = 0, B = 1 OP = 0

A = 1, B = 0, OP = 01

A = 1, B = 0, OP = 11

A = 0, B = 0, OP = 10

A = 0, B = 1, OP = 00

CÓDIGO:

byte a, b;

byte op, resultado;

int ledAzul = 10;

int ledULA = 11;

int ledAmarelo = 12;

int ledVermelho = 13;

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(ledAzul, OUTPUT);

pinMode(ledVermelho, OUTPUT);

pinMode(ledULA, OUTPUT);

pinMode(ledAmarelo, OUTPUT);

}

void loop(){

if(Serial.available() > 0){

a = Serial.parseInt();

if(a==1){

digitalWrite(ledVermelho, HIGH);

} else {

digitalWrite(ledVermelho, LOW);

}

b = Serial.parseInt();

if(b==1){

digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);

} else {

digitalWrite(ledAmarelo, LOW);

}

op = Serial.parseInt();

if(op==0){

resultado = portand(a,b);

Serial.println(resultado);

}

if(op==1){

resultado = portor(a,b);

Serial.println(resultado);

}

if(op==2){

resultado = portnot(a);

Serial.println(resultado);

}

if(op==3){

resultado = soma(a,b);

Serial.println(resultado);

int c = carry(a,b);

if(c==1){

digitalWrite(ledAzul, HIGH);

}else{

digitalWrite(ledAzul,LOW);

}

}

if(resultado==1){

digitalWrite(ledULA, HIGH);

}else{

digitalWrite(ledULA, LOW);

}

}

}

int portand (int a, int b){

return a&b;

}

int portor (int a, int b){

return a|b;

}

int portnot(int a){

return !a;

}

int soma(int a, int b){

return a^b;

}

int carry(int a, int b){

return a&b;

}